[doc sps="1.8" acron="revmar" jtitle="Revista Ciencias Marinas y Costeras" stitle="Rev. Cienc. Mar. Cost" issn="1659-455X" pissn="1659-455X" eissn="1659-407X" pubname="Universidad Nacional, Costa Rica" license="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0" volid="13" issueno="1" dateiso="20210600" season="Jan/June" order="04" fpage="57" lpage="76" pagcount="20" doctopic="oa" language="es"]DOI:[doi] 10.15359/revmar.13-1.4[/doi]

[toctitle]Artículo[/toctitle]

[doctitle language="es"]Condición ambiental del sedimento del sector oriental del golfo de Cariaco[/doctitle]

[doctitle language="en"]Environmental condition of sediment in the eastern sector of Cariaco Gulf[/doctitle]

[author role="nd"][fname]María Valentina[/fname] [surname]Fuentes Hernández[/surname] [xref ref-type="aff" rid="aff1"]1[/xref] [authorid authidtp="orcid"]0000-0002-7705-3368[/authorid].[/author]

[normaff id="aff1" ncountry="Venezuela" norgname="Universidad de Oriente" icountry="VE"][label]1[/label][orgdiv1]Escuela de Ciencias[/orgdiv1], [orgdiv2]Núcleo de Sucre[/orgdiv2], [orgname]Universidad de Oriente[/orgname], [city]Cerro Colorado[/city], [state]Cumaná[/state], [country]Venezuela[/country]. [email]mfuentes@udo.edu.ve; mvfuentesh@gmail.com[/email][/normaff]

[xmlabstr language="es"][sectitle]RESUMEN[/sectitle]

[p]En 2008, se evaluó la condición ambiental del sedimento de la región oriental del golfo de Cariaco (Venezuela) al relacionar las concentraciones químicas de metales traza e hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP) con las respuestas a pruebas toxicológicas estandarizadas. Para ello, en abril, los metales particionados en el sedimento y en el agua retenida fueron extraídos y medidos con ICP-OES. Los HAP fueron separados del sedimento con ultrasonido y medidos con HPLC-fluorescencia. Además, se ejecutaron pruebas de supervivencia de Artemia y actividad hemolítica. Las concentraciones de metales totales (µg g-1) fueron: Cu (29-91), Cd (1.9-4.9), Cr (4-36[graphic href="?r04v13n1"][/graphic]), Ni (10-33), Pb (3-9) y Zn (32-112). En el agua fueron detectados, en µg L-1: Pb (33-56) y Cr (154-237). Las concentraciones de HAP (3-5 anillos) fueron bajas, con predominio de fluoranteno (22-71 ng g-1), en particular, pirolítico. Solamente, en algunas localidades, las concentraciones de Cu, Ni y Cd del sedimento superaron los criterios de calidad. No hubo mortandad de larvas durante las pruebas toxicológicas y la actividad hemolítica fue menor que 2%. Una vez realizado el contraste se demuestra que los sedimentos tienen alta calidad ecológica.[/p][/xmlabstr]

[kwdgrp language="es"][sectitle]Palabras clave:[/sectitle] [kwd]Agua[/kwd], [kwd]riesgo ambiental[/kwd], [kwd]sedimento[/kwd], [kwd]tóxicos[/kwd], [kwd]Venezuela[/kwd][/kwdgrp]

[xmlabstr language="en"][sectitle]ABSTRACT[/sectitle]

[p]In 2008, the environmental status of sediment in the eastern region of the Gulf of Cariaco (Venezuela) was evaluated by comparing chemical concentrations of trace metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to responses to standardized toxicological tests. In April, the metals partitioned in the sediment and retained water were extracted and measured using ICP-OES analysis. The PAHs were separated from the sediment using ultrasound and measured with HPLC-fluorescence detectors. In addition, Artemia survival was evaluated and hemolytic activity tests were performed. The total metal concentrations (μg g-1) were: Cu (29-91), Cd (1.9-4.9), Cr (4-36), Ni (10-33), Pb (3-9) and Zn (32-112). Results of the analysis of water (µg L-1) were Pb (33-56), Cr and (154-237). The concentrations of PAHs (3-5 rings) were low, with a predominance of fluoranthene (22-71 ng g-1), mainly pyrolytic. Concentrations of Cu, Ni and Cd in the sediment exceeded quality criteria in only a few locations. There was no mortality of larvae during toxicological tests and hemolytic activity was less than 2%. These results show that the sediments analyzed have high ecological quality.[/p][/xmlabstr]

[kwdgrp language="en"][sectitle]Keywords:[/sectitle] [kwd]Sediment[/kwd], [kwd]water[/kwd], [kwd]toxins[/kwd], [kwd]environmental risk[/kwd], [kwd]Venezuela[/kwd][/kwdgrp]

[hist]Recibido: [received dateiso="20210708"]8 julio 2021[/received]

Corregido: 22 marzo 2021

Aceptado: [accepted dateiso="20210323"]23 marzo 2021[/accepted][/hist]

[xmlbody][sec sec-type="intro"][sectitle]INTRODUCCIÓN[/sectitle]

[p]Muchos contaminantes ambientales orgánicos e inorgánicos pueden ser introducidos a las aguas superficiales costeras de manera natural o antrópica, donde pueden estar disueltos o ser adsorbidos en las partículas finas de limo, arcilla o materia orgánica transportadas al mar por el viento, corrientes de agua dulce y las mareas. Sin importar su procedencia, estas sustancias son acumuladas en los sedimentos marinos de áreas de baja energía cinética, como ensenadas, bahías, lagunas, golfos, etc., y distribuidas, de acuerdo con su afinidad, a un compartimiento particular del sedimento, en donde las condiciones fisicoquímicas pueden favorecer su adsorción o desorción, y determinar su biodisponibilidad ([xref  ref-type="bibr" rid="r11"]Carballo et al. 2010[/xref]). De hecho, siempre existe una especie química controladora del acopio, sin ser la causante de las altas concentraciones. Verbigracia, un sedimento rico en sulfuros retiene metales o de modo similar, la materia orgánica puede favorecer la acumulación de hidrocarburos policíclicos aromáticos ([xref  ref-type="bibr" rid="r3"]Araujo et al. 2006[/xref]). Empero, las variaciones ambientales pueden provocar la liberación de estas sustancias acumulativas y tóxicas adheridas a las partículas del sedimento hacia el agua, donde son más disponibles química y biológicamente ([xref  ref-type="bibr" rid="r17"]Fuentes, 2010[/xref]). En específico, cuando estas especies químicas cautivas están presentes en cantidades superiores a una concentración umbral pueden causar efectos tóxicos adversos a los organismos vivos e impactar indirectamente la salud humana, por ello cualquier contaminante que ingrese al medio marino afecta, de forma potencial, la ecología ([xref  ref-type="bibr" rid="r25"]Khaled et al. 2017[/xref]; [xref ref-type="bibr" rid="r17"]Fuentes, 2010[/xref]). [/p]

[p]Como el sedimento es un componente importante de los ecosistemas marinos y provee hábitats que sostienen una gran variedad de organismos bentónicos, la presencia de metales e hidrocarburos policíclicos aromáticos representan riesgos potenciales para su bienestar ([xref  ref-type="bibr" rid="r50"]Simpson et al. 2005[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r51"]Swarnalatha & Nair, 2017[/xref]). En tal sentido, las evaluaciones ecotoxicológicas consideran muy importante conocer las consecuencias biológicas que estos puedan provocar a los organismos ([xref  ref-type="bibr" rid="r11"]Carballo et al. 2010[/xref]). [/p]

[p]Tomando en cuenta estas consideraciones, una buena aproximación para realizar una evaluación efectiva de la condición ambiental de un sedimento requiere contrastar las concentraciones de los compuestos químicos asociados a él, que miden la contaminación con los resultados de pruebas toxicológicas en el laboratorio y la ocurrencia de efectos biológicos adversos en condiciones estandarizadas. Los resultados permiten categorizar la condición ambiental desde no degradada (sin ningún parámetro alterado) hasta degradado (todos los parámetros alterados), tomando en consideración las guías de calidad para especies químicas y los resultados de las pruebas toxicológicas que cubren distintos estadios de vida ([xref  ref-type="bibr" rid="r12"]Chapman, 1996[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r29"]Long et al. 2002[/xref]).[/p]

[p]El golfo de Cariaco es una de las áreas pesqueras más importantes de la región nororiental de Venezuela. En su región más oriental está ubicado el Saco, cuyos sedimentos acumulan especies químicas naturales y antropogénicas, debido a la contribución de múltiples factores como la meteorización natural de rocas sedimentarias de la Formación Frontada, la geomorfología que condiciona su baja energía hidrodinámica, el drenaje continental de material fino desde zonas bajas y pantanosas que caen por la costa sur y el extremo oriental arrastrado por el río Cariaco y quebradas, la presencia de grandes formaciones de manglares, los cuales junto a la elevada producción planctónica y los procesos de afloramiento aportan y renuevan una gran cantidad de materia orgánica particulada ([xref  ref-type="bibr" rid="r10"]Caraballo, 1982[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r17"]Fuentes et al. 2010[/xref]). Además, recibe directamente aguas servidas y desechos sólidos de las poblaciones circundantes con carencia entre 81% y 96% de servicios cloacales ([xref  ref-type="bibr" rid="r41"]Quintero et al. 2002[/xref]) y restos de pesticidas, herbicidas y abonos de la extensa actividad agrícola realizada en una región aledaña a Cariaco ([xref  ref-type="bibr" rid="r34"]Martínez, 2002[/xref]). Una contribución adicional es la liberación a la atmósfera de residuos de combustibles del tráfico rodante y flotante que pueden depositarse en el ecosistema. Estas condiciones logran modificar la calidad natural de este ecosistema, con gran importancia ecológica, socioeconómica y científica, y disminuir, de forma notable, los recursos vivos [xref ref-type="bibr" rid="r16"](Fuentes, 2010[/xref]). Aunque han transcurrido 13 años de la obtención y procesamiento de esta data, ella complementa la historia de la región, en concreto, porque congrega información simultánea sobre concentración de las especies químicas señaladas y pruebas toxicológicas en esta relevante área marina, especialmente cuando el Instituto Oceanográfico de Venezuela, custodio de esta información, ha sido desvalijado y quemado.[/p]

[p]Por ello, el propósito de este trabajo es establecer, con certeza, la condición ambiental respecto a la presencia de metales e hidrocarburos policíclicos aromáticos de los sedimentos de la región oriental del golfo de Cariaco y su potencial efecto sobre los organismos, lo cual proporcionará datos importantes para planificar el desarrollo sustentable de la zona, el cual obliga a su conservación y uso racional.[/p]

[/sec][sec sec-type="materials|methods"][sectitle]MATERIALES Y MÉTODOS[/sectitle]

[p]El saco del golfo de Cariaco está enclavado en la zona oriental de la península de Araya (Venezuela), aproximadamente entre 63º 38’ y 63º 46’ de longitud oeste y 10º 28’ y 10º 32’ de latitud norte ([xref ref-type="fig" rid="f1"]Fig.1[/xref]). Su extensión es 29 km2, profundidad máxima 35 m y salinidad media 35 UPS. Clima semidesértico, precipitación anual menor a 250 mm, temperaturas entre 26ºC y 27ºC, moderadas por los vientos alisios NE (2-5 m s-1). La evaporación es superior a 2 000 mm año-1. Su hidrología está poco influenciada por ríos, quebradas y escorrentías ([xref  ref-type="bibr" rid="r10"]Caraballo, 1982[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r42"]Quintero et al. 2005[/xref]).[/p]

[p]Como toda zona resguardada, la energía del agua es baja y las partículas se transportan preeminentemente suspendidas, lo cual justifica la presencia de sedimentos mal clasificados con detritos de rocas sedimentarias, esqueletos, conchas de moluscos, arrecifes marginales, caparazones de foraminíferos planctónicos y bentónicos, fracción limosa y arcilla procedentes de suelos adyacentes y arrastradas por el río Cariaco ([xref  ref-type="bibr" rid="r10"]Caraballo, 1982[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r43"]Quintero et al. 2006[/xref]). [/p]

[p]El saco del golfo colinda con los municipios Mejías y Ribero, cuya población aproximada es de 90 884 habitantes [xref ref-type="bibr" rid="r23"](INE, 2014[/xref]) y sus actividades económicas principales son la agricultura y la pesquería ([xref  ref-type="bibr" rid="r41"]Quintero et al. 2002[/xref]). Los residuos de estos núcleos poblados, suelos cultivados, tráfico automotor y quema de vegetación introducen al ecosistema sustancias químicas nocivas.[/p]

[p]Para recoger las muestras de los sedimentos superficiales, en abril 2008, temporada seca, se establecieron doce estaciones a diferentes profundidades (Ests.), ubicadas con un sistema de posicionamiento global diferencial ([xref ref-type="table" rid="t1"]Cuadro 1[/xref], [xref ref-type="fig" rid="f1"]Fig. 1[/xref]). Previo al muestreo, todo el equipo fue lavado con HNO3 10%, enjuagado con agua Millipore y finalmente, con agua de mar de la estación en cuestión. Las muestras fueron recogidas con una draga Diez Laffont de 0.02 m2 de área, a una profundidad aproximada de 5 cm, y conservadas a 4ºC hasta su análisis, dos días después.[/p]

[figgrp id="f1"][graphic href="?r04v13n1"][/graphic]

[label]Fig. 1[/label]. [caption]Saco del golfo de Cariaco. Localización geográfica. Estaciones de muestreo ([xref  ref-type="bibr" rid="r19"]Fuentes-Hernández et al. 2019[/xref])[/caption][/figgrp]

[p]La fracción gruesa del sedimento seco (> 2 mm) fue separada por tamización en un equipo Ro-Tap con una columna Tyler; mientras que las fracciones menores, limo y arcilla, por sedimentación, con el método del hidrómetro densímetro ([xref  ref-type="bibr" rid="r7"]Bouyoucos, 1962[/xref]). Para ello, la muestra se mezcló con polifosfato de sodio y agua destilada, agitó, homogeneizó y procesó como está descrito en [xref  ref-type="bibr" rid="r40"]Primo & Carrasco (1973[/xref]). Una vez obtenidos los porcentajes de arena, limo y arcilla se determinó la textura sedimentaria, mediante el triángulo de [xref  ref-type="bibr" rid="r49"]Shepard (1954[/xref]).[/p]

[tabwrap id="t1"][label]Cuadro 1[/label]. [caption]Coordenadas geográficas de las estaciones de muestreo en el saco del golfo de Cariaco[/caption]

| [table][thead][tr][th align="center"]Estación[/th] | [th align="center"]Latitud Norte[/th] | [th align="center"]Longitud oeste[/th] | [th align="center"]Profundidad (m)[/th][/tr] |
| --- | --- | --- | --- |
| [/thead][tbody][tr][td align="center"]1[/td] | [td align="center"]10º 29,313’[/td] | [td align="center"]63º 39,140’[/td] | [td align="center"]3.5[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]2[/td] | [td align="center"]10º 29,186’[/td] | [td align="center"]63º 40,331’[/td] | [td align="center"]3.0[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]3[/td] | [td align="center"]10º 28,180’[/td] | [td align="center"]63º 39,140’[/td] | [td align="center"]6.0[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]4[/td] | [td align="center"]10º 28,510’[/td] | [td align="center"]63º 41,360’[/td] | [td align="center"]11.0[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]5[/td] | [td align="center"]10º 28,309’[/td] | [td align="center"]63º 41,388’[/td] | [td align="center"]11.2[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]6[/td] | [td align="center"]10º 27,994’[/td] | [td align="center"]63º 43,615’[/td] | [td align="center"]19.0[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]7[/td] | [td align="center"]10º 29,109’[/td] | [td align="center"]63º 42,327’[/td] | [td align="center"]1.3[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]8[/td] | [td align="center"]10º 28,432’[/td] | [td align="center"]63º 42,859’[/td] | [td align="center"]18.0[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]9[/td] | [td align="center"]10º 29,720’[/td] | [td align="center"]63º 44,112’[/td] | [td align="center"]20.5[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]10[/td] | [td align="center"]10º 38,241’[/td] | [td align="center"]63º 44,558’[/td] | [td align="center"]30.0[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]11[/td] | [td align="center"]10º 30,241’[/td] | [td align="center"]63º 44,558’[/td] | [td align="center"]9.5[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]12[/td] | [td align="center"]10º 27,047’[/td] | [td align="center"]63º 46,478’[/td] | [td align="center"]34.0[/td][/tr][/tbody][/table][/tabwrap] |

[p]El carbono orgánico (Corg.) se determinó mezclando 0.5 g del sedimento tamizado con diámetro menor que 2mm, con 10 mL de 0.5 mol L-1 de K2Cr2O7 y 20 mL de ácido sulfúrico concentrado. El calor de la reacción liberada es suficiente para provocar la combustión húmeda del Corg. El dicromato de potasio excedente es titulado con una solución estándar 0.2 mol. L-1 de Fe(NH4)2(SO4)2, en presencia de sulfato de plata para corregir el error positivo debido al cloruro ([xref  ref-type="bibr" rid="r21"]Gaudette et al. 1974[/xref]).[/p]

[p]Los carbonatos (CaCO3) se obtuvieron por termogravimetría a 800ºC. 1 g de sedimento tamizado, menor que 2mm, fue colocado en una mufla por períodos de 2h a cada temperatura del gradiente 105, 300, 550 y 800ºC. La cantidad de carbonato se calculó con la diferencia de masas obtenidas a 550 y 800ºC. [/p]

[p]Los metales totales fueron determinados, por triplicado, de la siguiente manera: 1 g de sedimento seco, procedente de la fracción granulométrica menor que 2 mm, después de tamizado, se digirió durante 12 h en 10 mL de ácido nítrico concentrado, luego se calentó durante 2 h a 80°C y por 2h más a 120°C ([xref  ref-type="bibr" rid="r44"]Rojas et al. 2005[/xref]). Al enfriar, se filtró y enrasó, con agua ultrapura, hasta 25 mL. Todas las muestras se midieron por espectrometría de emisión óptica (OES) con un plasma inductivamente acoplado (ICP), ejecutada con un equipo Perkin Elmer Optima 5 300 DV. La adecuación del método para el requerimiento indicado fue validada con un material de referencia certificado de sedimentos marinos (HISS-1). La veracidad resultó mayor que 92%, la precisión entre 0% y 3%, la exactitud superior a 93%. Los límites de detección obtenidos en la validación, en µg g-1, fueron Cd (0.30), Cu (1), Cr (0.05), Mn (1), Pb (0.3), Ni (0.2), Zn (1).[/p]

[p]El agua retenida en el sedimento fue sustraída por centrifugación refrigerada (20ºC), a 2 330 rpm, filtrada por papel Whatman 42 µm. Los metales totales presentes en el agua fueron cuantificados, por triplicado, mediante espectrometría de emisión óptica con un plasma inductivamente acoplado (OES-ICP). Las soluciones estándares fueron preparadas en agua de mar artificial para minimizar el efecto matriz. Para validar el método, se determinaron los límites de detección (µg L-1): Cd (10), Cu (30), Pb (10), Ni (6), Zn (50), Cr (41). La precisión de los resultados fue menor de 2%.[/p]

[p]Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) fueron extraídos mediante ultrasonido con la metodología descrita en [xref  ref-type="bibr" rid="r5"]Banjoo & Nelson (2005[/xref]). El reactivo extractante fue diclorometano, seguido de purificación del extracto con hexano-diclorometano en una columna cromatográfica miniatura con virutas de cobre activado para remover el azufre elemental A continuación, la separación de sus componentes se realizó con un cromatógrafo líquido de alta eficacia (HP 1 100) con detector de fluorescencia y una columna LiChrospher®PAH (250-3-HPLC), bajo las condiciones descritas por [xref  ref-type="bibr" rid="r18"]Fuentes et al. (2012[/xref]).[/p]

[p]Para la identificación y cuantificación de HAP se utilizó una mezcla SRM 1647e del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST) y patrones individuales. La veracidad del método fue superior a 92%, exactitud más de 90%, la precisión menor que 3%. Los límites de detección, en ng g-1, fueron: naftaleno (0.04), fenantreno (0.01), antraceno (0.011), fluoranteno (0.002), pireno (0.05).[/p]

[p]El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson permitió medir la relación estadística lineal entre las variables aleatorias estudiadas. [/p]

[p]La evaluación de la toxicidad aguda se realizó, en el agua extraída del sedimento con la prueba de supervivencia Artemia de la norma mexicana NMX-AA-110-1995-SCFI [xref ref-type="bibr" rid="r48"](SCFI, 1995[/xref]). Una vez eclosionados los nauplios de Artemia sp., 10 de ellos, se colocaron en 2 mL de diluciones del agua con agua de mar artificial (25-100%), durante 24 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, se cuentan los individuos muertos y vivos. El criterio de muerte fue la inmovilidad de los apéndices y del tracto digestivo durante un período de observación de 10 segundos con una lupa binocular.[/p]

[p]Para averiguar la probabilidad tóxica de las sustancias presentes en los extractos orgánicos del sedimento se modificó la prueba supervivencia de Artemia franciscana [xref ref-type="bibr" rid="r48"](SCFI 1995[/xref]). El proceso de extracción fue descrito por [xref  ref-type="bibr" rid="r5"]Banjoo & Nelson (2005[/xref]) para HAP. Las soluciones de prueba fueron diluciones del extracto con agua de mar artificial (1:4, 1:8, 1:16). La exposición de los organismos siguió el protocolo descrito, previamente, para el agua extraída del sedimento. Simultáneamente, para evaluar LC50 fueron realizados ensayos con diluciones acuosas de ZnSO4 (LC50 35 mg L-1), naftaleno en DMS 5% v/v (LC50 600 µg L-1) y DMS 5% v/v (control negativo).[/p]

[p]La prueba de eritrocateresis por acción del agua retenida en los sedimentos fue realizada con el protocolo propuesto por [xref  ref-type="bibr" rid="r24"]Key et al. (2002[/xref]), el cual consiste en incubar durante 90 minutos, en un baño de agua a 37ºC, diluciones (25-100%) del agua extraída del sedimento con sangre humana (ORh+). La medición de la oxihemoglobina liberada se realizó con un espectrómetro de absorción molecular UV/VIS Jenway 6 300 a 540 nm., y debe ser directamente proporcional al daño provocado, al ser expuestos a sustancias nocivas.[/p]

[p]Para valorar la capacidad potencial de estas sustancias químicas para provocar problemas de salubridad ambiental que puedan afectar a la flora, fauna o salud humana fue elaborado un arreglo bidimensional, emulando la matriz de decisión tabulada para una evaluación semicuantitativa de sedimentos reseñada en [xref  ref-type="bibr" rid="r50"]Simpson et al. (2005[/xref]), donde se compilaron las caracterizaciones química y toxicológica, al atender a la ponderación relativa indicada en el [xref ref-type="table" rid="t2"]cuadro 2[/xref]. Para pronosticar posibles efectos químicos se usaron dos conjuntos de concentraciones como valores críticos: los Intervalo de Efectos Bajos (ERL) y Efectos Medios (ERM) para sedimentos y los Criterios de Concentración Continua (CCC) y Concentración Máxima (CCM) para proteger la vida acuática marina, ambos emitidos por la Administración Oceánica y Atmosférica (NOOA). Respecto a esto, [xref  ref-type="bibr" rid="r28"]Long & Morgan (1990[/xref]) y [xref  ref-type="bibr" rid="r39"]O’Connor & Paul (2004[/xref]) señalan que ERL y ERM identifican a los percentiles 10 y 50 de un conjunto de concentraciones que coocurren con la toxicidad: De hecho, ERL es aquella concentración de una especie química en el sedimento, por debajo de la cual, los efectos adversos son rara vez observados (<10%), concentraciones iguales o superiores a ERL pero inferiores a ERM representan un intervalo de posibles efectos (10-50%). Por otro lado, CCC es una estimación de la concentración más alta de una sustancia, en el medio acuático, a la que pueda ser expuesta, indefinidamente, la comunidad acuática, sin que se produzcan consecuencias desfavorables (crecimiento, reproducción, supervivencia) y por CCM a la concentración más alta de una especie química en la columna de agua que puede un organismo acuático ser expuesto de manera aguda sin causar un efecto adverso (LC50) ([xref  ref-type="bibr" rid="r9"]Buchman, 2008[/xref]). La valoración relativa conlleva a la total ([xref ref-type="table" rid="t2"]Cuadro 2[/xref]), de tal manera que un sedimento de “Alta calidad” coincidirá con la ponderación 1, “Calidad media” con la clasificación 2 y, “Baja calidad” corresponderá 3. [/p]

[tabwrap id="t2"][label]Cuadro 2[/label]. [caption]Explicación del sistema de asignación de valores usados para elaborar la matriz de decisión[/caption]

[graphic href="?r04v13n1"][/graphic][/tabwrap]

[/sec][sec sec-type="results"][sectitle]RESULTADOS[/sectitle]

[p]En los estudios medioambientales, de forma común, el conjunto de magnitudes medidas muestran una dispersión o desviación grande respecto a la media. Ante esta heterogeneidad, el valor promedio no tiene méritos. No obstante, cuando los datos son homogéneos, la media aritmética es altamente significativa ([xref  ref-type="bibr" rid="r22"]Gutiérrez, 2012[/xref]), por ello en este trabajo, solo los resultados homogéneos serán representados por la media y la desviación estándar. [/p]

[p]La textura predominante en los sedimentos del ecosistema fue arenolimosa (Ests. 1, 3, 6, 7, 8, 10), con porcentajes comparables de arena y limo ([xref ref-type="table" rid="t3"]Cuadro 3[/xref]), situación similar presentó la textura limoarenosa (Ests. 4, 5), mientras que la textura arenosa se presentó en la zona más occidental (Ests. 9, 11, 12) y frente a Chiguana (Est. 2). Este conjunto caracteriza al ecosistema como predominantemente arenolimoso.[/p]

[tabwrap id="t3"][label]Cuadro 3[/label]. [caption]Composición textural, carbono orgánico y carbonatos (%) en los sedimentos del saco del golfo de Cariaco[/caption]

| [table][thead][tr][th align="center"]Est.[/th] | [th align="center"]Arena[/th] | [th align="center"]Limo[/th] | [th align="center"]Arcilla[/th] | [th align="center"]Textura[/th] | [th align="center"]Corg[/th] | [th align="center"]Carbonatos[/th][/tr] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [/thead][tbody][tr][td align="center"]1[/td] | [td align="center"]68.2[/td] | [td align="center"]23.3[/td] | [td align="center"]8.5[/td] | [td align="center"]Arena limosa[/td] | [td align="center"]1.3[/td] | [td align="center"]3.0[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]2[/td] | [td align="center"]85.5[/td] | [td align="center"]8.7[/td] | [td align="center"]5.8[/td] | [td align="center"]Arena[/td] | [td align="center"]1.2[/td] | [td align="center"]2.7[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]3[/td] | [td align="center"]50.2[/td] | [td align="center"]46.0[/td] | [td align="center"]3.8[/td] | [td align="center"]Arena limosa[/td] | [td align="center"]4.2[/td] | [td align="center"]2.8[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]4[/td] | [td align="center"]44.2[/td] | [td align="center"]50.0[/td] | [td align="center"]5.8[/td] | [td align="center"]Limo arenoso[/td] | [td align="center"]4.1[/td] | [td align="center"]3.5[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]5[/td] | [td align="center"]46.2[/td] | [td align="center"]48.0[/td] | [td align="center"]5.8[/td] | [td align="center"]Limo arenoso[/td] | [td align="center"]2.8[/td] | [td align="center"]2.6[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]6[/td] | [td align="center"]74.2[/td] | [td align="center"]20.0[/td] | [td align="center"]5.8[/td] | [td align="center"]Arena limosa[/td] | [td align="center"]1.3[/td] | [td align="center"]0.7[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]7[/td] | [td align="center"]49.0[/td] | [td align="center"]44.0[/td] | [td align="center"]7.0[/td] | [td align="center"]Arena limosa[/td] | [td align="center"]4.1[/td] | [td align="center"]4.4[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]8[/td] | [td align="center"]49.0[/td] | [td align="center"]44.0[/td] | [td align="center"]7.00[/td] | [td align="center"]Arena limosa[/td] | [td align="center"]4.7[/td] | [td align="center"]3.9[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]9[/td] | [td align="center"]90.2[/td] | [td align="center"]6.0[/td] | [td align="center"]3.8[/td] | [td align="center"]Arena[/td] | [td align="center"]0.5[/td] | [td align="center"]0.7[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]10[/td] | [td align="center"]56.2[/td] | [td align="center"]39.3[/td] | [td align="center"]4.5[/td] | [td align="center"]Arena limosa[/td] | [td align="center"]1.0[/td] | [td align="center"]0.8[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]11[/td] | [td align="center"]88.2[/td] | [td align="center"]7.3[/td] | [td align="center"]4.5[/td] | [td align="center"]Arena[/td] | [td align="center"]0.1[/td] | [td align="center"]0.7[/td][/tr] |
| [tr][td align="center"]12[/td] | [td align="center"]90.2[/td] | [td align="center"]6.0[/td] | [td align="center"]3.8[/td] | [td align="center"]Arena[/td] | [td align="center"]0.4[/td] | [td align="center"]1.0[/td][/tr][/tbody][/table][/tabwrap] |

[p]Directamente relacionado con limo (r=0.86, P<0.05), pero inverso a la arena (r= -0.86, P<0.05) se mostró el Corg., cuyas concentraciones variaron entre 0.1 y 4.7%. Las zonas más ricas fueron: centro del ecosistema (Est. 8), muelle de Cariaco (Est. 3), punta Cachipo (Est. 4) y San Rafael (Est. 7). En las restantes localidades, los contenidos fueron menores que 2.8%. [/p]

[p]De manera similar a Corg., se acumuló CaCO3 (r=0.86, P<0.05) en el oriente (Ests. 1-5), norte (Est. 7) y centro (Est. 8), con valores comprendidos entre 2.6% (Est. 5) y 4.4%, (Est. 7). En el resto del ecosistema varió entre 0.7% (Est. 11) y 0.9% (Est. 12). Además, dicho parámetro correlacionó con arena (r= -0.70, P<0.05), limo y arcilla (r=0.66, P<0.05).[/p]

[p]Las concentraciones totales de Cd (1.9-4.9 µg g-1), Cr (4-36 µg g-1), Cu (29-91 µg g-1), Mn (12-63 µg g-1), Pb (3-9 µg g-1), Ni (10-43 µg g-1) y Zn (72-113 µg g-1) ([xref ref-type="table" rid="t4"]Cuadro 4[/xref]) en el sedimento mostraron mayor acumulación hacia el oriente (Ests. 1-3), costa norte (Ests. 4, 7) y centro (Est. 8) y sus menores contenido en la costa sur (Ests. 5, 6, 12), correlacionadas con Corg. (r=0.51, P<0.05), CaCO3 (0.57< r <0.89, P<0.05), limo (r <0.63, P <0.05) y arcilla (r < 0.64, P<0.05). También se encontró una significativa afinidad Mn-metal (r >0.50, P<0.05), Zn-metal (r >0.64) y entre Cd, Cu, Ni y Pb (r >0.60, P<0.05). [/p]

[p]En el agua extraída del sedimento, los únicos metales presentes fueron Pb y Cr. Pb con concentraciones comprendidas entre 32 µg L-1 (Est. 8) y 55 µg L-1 (Est. 9), 47 ± 6 µg L-1. Cr entre 154 µg L-1 (Est. 11) y 237 µg L-1 (Est. 12), 191 ± 27 µg L-1. Esta distribución fue casi homogénea en el área. Cd no fue detectado, mientras que Cu, Ni y Zn mostraron valores por debajo del límite de detección.[/p]

[p]En los sedimentos superficiales del saco del golfo de Cariaco, los hidrocarburos aromáticos policíclicos de alta masa molar (HAPA) fueron los más abundantes, representados por fluoranteno, pireno y venzo(b)fluoranteno [xref ref-type="table" rid="t4"](Cuadro 4)[/xref]. Su sumatoria varió entre 23.4 ng g-1 (Est. 11, Rincón Hondo) y 72.8 ng g-1 (Est. 4, punta Cachipo), fuertemente influenciada por la concentración del fluoranteno (22-71 ng g-1); mientras que, la totalidad de las concentraciones de los hidrocarburos aromáticos policíclicos de baja masa molar (HPAB), cuyos únicos representantes fueron naftaleno, antraceno y fenantreno, variaron entre 3.7 ng g-1 (Est. 12, Pericantar) y 17.3 ng g-1 (Est. 8, centro). La mayoría de los HAP se acumularon en muelle de Cariaco (Est. 3), punta Cachipo (Est. 4), San Rafael (Est.7), Guacarapo (Est. 9) y centro-occidente (Est. 10), sin afinidad significativa con otros parámetros investigados (0.40, P<0.05).[/p]

[p]No hubo mortalidad de los nauplios de Artemia sp., después de su exposición a las diluciones del agua sustraída y del extracto orgánico del sedimento. Por otra parte, la lisis de los glóbulos rojos al estar en contacto con el agua extraída fue insignificante, menor que 2%. [/p]

[/sec][sec sec-type="discussion"][sectitle]DISCUSIÓN[/sectitle]

[p]En los sedimentos superficiales del saco del golfo de Cariaco, la distribución del tamaño de grano es variable pero controlada, en particular, por la suspensión ([xref  ref-type="bibr" rid="r43"]Quintero et al. 2006[/xref]). En las áreas más tranquilas, las arenas medias, finas y muy finas están presentes en proporciones comparables con los limos, provenientes de la materia orgánica descompuesta. Por ello, predominan los sedimentos arenolimosos, excepto en punta Cachipo y La Peña (limoarenosos) y en la costa norte (arenas medias bioclásticas). [/p]

[p]Los porcentajes de carbono orgánico comprendido entre 0.3% y 4.7% indican una importante deposición orgánica natural, incrementada por descargas domésticas ([xref  ref-type="bibr" rid="r47"]Salazar, 1991[/xref]). Desde otro punto de vista, [xref  ref-type="bibr" rid="r14"]Ferráz-Reyes (1987[/xref]) explicó que el saco del golfo de Cariaco tiene una alta productividad primaria. Al acumularse grandes cantidades de fitoplancton, la dinámica de las corrientes y la morfología de la zona proveen condiciones que favorecen la deposición de una cantidad considerable en el fondo marino, y provocan una importante acumulación de carbono orgánico.[/p]

[p]Las concentraciones de los metales estuvieron por debajo de los patrones geoquímicos de la fracción limo-arcilla. Ello, aunado a su localización indican que la distribución de los metales está influenciada por la dinámica sedimentaria y el efecto de la contaminación es poco ([xref  ref-type="bibr" rid="r27"]Krupadam et al. 2006[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r1"]Ahmad et al. 2009[/xref]); es decir, los sedimentos son, a priori, materiales detríticos de las rocas sedimentarias de la Formación Frontado y de los aportes arrastrados, por los cursos de agua, desde la costa sur y oriente. De hecho, los sedimentos del área estudiada son residuos de la erosión de los suelos de la península de Araya y de los suelos húmicos aledaños al río Carinicuao ([xref  ref-type="bibr" rid="r43"]Quintero et al. 2006[/xref]). Particularmente, los metales presentan mayor concentración en la zona más oriental, por la influencia de la materia orgánica terrestre acarreada por el río. Esta materia es distribuida entre las partículas minerales amorfas del sedimento, las cuales actúan como sitios de enlace para contaminantes ([xref  ref-type="bibr" rid="r50"]Simpson et al. 2005[/xref]).[/p]

[p]En las áreas costeras es muy común encontrar abundantes cantidades de Fe, Mn y Zn, procedentes de la corteza terrestre, que interactúan con otros metales, sin mostrar toxicidad ([xref  ref-type="bibr" rid="r45"]Rubio et al. 1995[/xref]). Cuando ellos correlacionan significativamente con los demás metales es una fuerte evidencia que provienen de la misma fuente ([xref  ref-type="bibr" rid="r20"]García-Rico et al. 2004[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r6"]Belzunce-Segarra et al. 2008[/xref]). Por otro lado, [xref  ref-type="bibr" rid="r30"]MacDonald et al. (1991[/xref]) resaltan que una certeza de la existencia de residuos antrópicos es la poca afinidad entre Zn y Mn con otros metales como Cu, Cd y Pb.[/p]

[p]En toda el área de estudio, las concentraciones de Cd superaron al intervalo de efectos bajos (ERL), concentración por debajo de la cual, rara vez, ocurren efectos adversos (10%, [xref ref-type="table" rid="t4"]Cuadro 4[/xref]). Cu mostró este mismo comportamiento en tres cuartas partes del ecosistema y Ni solamente en la mitad. Empero, todas fueron inferiores al intervalo de efectos medios (ERM), valor representativo de concentraciones por encima de la cual puedan ocurrir efectos adversos (50%), ambos valores referenciales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica [xref ref-type="bibr" rid="r38"](NOOA, 2019[/xref]). No obstante, fueron similares a los contenidos informados en otras investigaciones ([xref  ref-type="bibr" rid="r34"]Martínez, 2002[/xref]; [xref ref-type="bibr" rid="r35"]2016[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r33"]Márquez et al. 2005[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r53"]Velásquez, 2005[/xref]). Esto indica que son sedimentos de calidad estándar, es decir, no provocan efectos biológicos adversos a los organismos, ni daños a la salud. Por ello, las fuentes adicionales de Cd, Ni, Cu, Pb pueden estar relacionadas con la descomposición de fitoplancton depositado en el fondo, el lavado de suelos agrícolas, las descargas urbanas y la quema de vegetación y basura ([xref  ref-type="bibr" rid="r20"]García-Rico et al. 2004[/xref]).[/p]

[p]En cuanto a las concentraciones de los metales en el agua de mar, Pb superó 20 µg L-1, determinado por [xref  ref-type="bibr" rid="r37"]Nayar et al. (2004[/xref]) en el estuario de Punggol (Singapur), pero fue menor que 106 µg L-1, informado por [xref  ref-type="bibr" rid="r32"]Man et al. (2004[/xref]) en un humedal en Hong Kong, ambos ecosistemas catalogados como no contaminados. Por otro lado, fueron significativamente menores que 1 000 µg L-1, concentración letal de Pb (LC50-96 h) para Chasmagmathus granulata en el estuario Bahía Blanca de Argentina ([xref  ref-type="bibr" rid="r15"]Ferrer et al. 2006[/xref]) y menores que 140 µg L-1, que es el criterio de concentración máxima (CCM), no obstante, fueron mayores que el criterio de concentración continua (CCC, 8.1 µg L-1) referidos por la NOOA ([xref  ref-type="bibr" rid="r9"]Buchman, 2008[/xref]). Este plomo parece ser dual, autóctono y antropogénico, inferido por su correlación con arena y Cr (r= 0.40, P < 0.05), dado que sus mayores concentraciones están registradas cerca de centros poblados. [/p]

[p]Las concentraciones de Cr en agua de mar fueron superiores a las informadas por [xref  ref-type="bibr" rid="r8"]Botté et al. (2007[/xref]) para el estuario de Bahía Blanca en Argentina (9.4 µg L-1) y por [xref  ref-type="bibr" rid="r32"]Man et al. (2004[/xref]) en Mai Po (121 µg L-1), ambientes impolutos; no obstante, estos resultados estuvieron entre 50 y 1 000 µg L-1, intervalo letal de Cr (LC50-96 h) para Palaemonetes pugio ([xref  ref-type="bibr" rid="r13"]Doughtie y Ranga, 1984[/xref]). Además, fueron mucho menores que CCM (1 100 µg L-1) y mayores que CCC (50 µg L-1) de las referencias de la NOOA ([xref  ref-type="bibr" rid="r9"]Buchman, 2008[/xref]). Es probable que sus concentraciones estén relacionadas con las características mineralógicas de la zona, de hecho, el cromo total covarió significativamente con arena (r=0.63). [xref  ref-type="bibr" rid="r4"]Arauzo et al. (2003[/xref]) señalan que, en aguas marinas, la movilización del Cr a la fase líquida está favorecida por la oxidación natural del mismo. [/p]

[p]En el saco del golfo de Cariaco, los hidrocarburos aromáticos policíclicos de alta masa molar (HAPA) son dominantes, en especial el fluoranteno. Debido a su alta masa molar, son moléculas hidrofóbicas y lipofílicas, por lo tanto, son poco solubles en agua y es probable que se asienten en el fondo, donde se unen fuertemente a la materia orgánica ([xref  ref-type="bibr" rid="r46"]Sakari, 2012[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r31"]Mahugija et al. 2017[/xref]). Esta primacía junto a los índices fluoranteno/pireno mayor que 1 y fenantreno/antraceno menor que 10 certifican el origen pirogénico de los HAP, tal vez, derivados de la combustión de biomasa, emisiones vehiculares y lavados de las superficies de las carreteras ([xref  ref-type="bibr" rid="r36"]Men et al. 2009[/xref]). Estos residuos asociados con partículas entran al aire y luego se redistribuyen en los diferentes compartimientos ambientales (aire, agua, suelo, sedimento), regidos por las propiedades de los destinos y las condiciones meteorológicas ([xref  ref-type="bibr" rid="r26"]Kim et al. 2009[/xref]; Mahugija et al. 2017). Otros factores pueden ser aguas residuales urbanas, emisiones de motores fuera de borda y descargas directas irresponsables de aceite de motor y gasolina ([xref  ref-type="bibr" rid="r52"]Terrado et al. 2010[/xref]). Cabe resaltar que HAPA son considerados trazadores de vehículos a gasolina ([xref  ref-type="bibr" rid="r2"]Amador-Muñoz et al. 2010[/xref]). [/p]

[p]La concentración de los HAP, en el área de estudio, no superó ERL ([xref ref-type="table" rid="t4"]Cuadro 4[/xref]), es decir, no deben provocar efectos adversos en los recursos biológicos, ni en la salud humana. Su adsorción no estuvo influenciada por el contenido de carbono orgánico, ni por el carácter fino del sedimento (arenas medias, arenas finas y limo). Respecto a esto, algunos investigadores aseguran que su acumulación depende de la cantidad de aportes antrópicos y solamente ocurre en sitios muy contaminados, con más de 2 000 ng g-1 ([xref  ref-type="bibr" rid="r36"]Men et al. 2009[/xref]).[/p]

[p]Como las pruebas de toxicidad con Artemia sp. no presentaron mortalidad de individuos y tampoco hubo evidencia de actividad hemolítica puede decirse que los sedimentos no son peligrosos para los recursos vivos ([xref  ref-type="bibr" rid="r12"]Chapman, 1996[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r29"]Long et al. 2002[/xref]). [/p]

[p]Una vez compilados, evaluados y discutidos los resultados de la caracterización química sedimentaria (metales, HAP) y los puntos finales de las pruebas toxicológicas, respecto al control negativo, fueron asignados los valores correspondientes, de acuerdo con los criterios seleccionados ([xref ref-type="table" rid="t2"]Cuadro 2[/xref]) y se completó la matriz tabular de decisión para la evaluación semicuantitativa ([xref ref-type="table" rid="t5"]Cuadro 5[/xref]), donde se observa que ninguna especie química estudiada excedió el criterio de calidad ERL y las pruebas toxicológicas estuvieron libres de daños o pérdidas; por tanto, califican con puntuación “1”; sin embargo,  Cd, Cu y Ni, en los sedimentos, fueron categorizados con la puntuación “2”, porque presentaron contenidos entre ERL y ERM en 100%, 70% y 42% del área, respectivamente ([xref  ref-type="bibr" rid="r29"]Long et al. 2002[/xref]; [xref  ref-type="bibr" rid="r50"]Simpson et al. 2005[/xref]).[/p]

[p]Como no ocurrieron efectos toxicológicos adversos, incluyendo agudos y crónicos, ni reducción en los criterios de valoración toxicológicos presagiados por concentraciones químicas elevadas de Cd, Ni y Cu, se puede conceder a los sedimentos valoración global “1” y catalogarse como de Alta Calidad Ambiental, es decir, son inofensivos para los recursos biológicos y la salud humana ([xref  ref-type="bibr" rid="r50"]Simpson et al. 2005[/xref]).[/p]

[tabwrap id="t4"][label]Cuadro 4[/label]. [caption]Concentración total de los metales (µg g-1) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP, ng g-1) en el sedimento superficial del saco del golfo de Cariaco (Exactitud >90%, repetibilidad 2%)[/caption]

[graphic href="?r04v13n1"][/graphic][/tabwrap]

[tabwrap id="t5"] [label]Cuadro 5. [/label][caption]Matriz tabular de decisión para la evaluación semicuantitativa de los sedimentos del saco del golfo de Cariaco[/caption]

[graphic href="?r04v13n1"][/graphic][/tabwrap]

[/sec][sec sec-type="conclusions"][sectitle]CONCLUSIONES[/sectitle]

[p]Las concentraciones de los metales y las afinidades entre sí demuestran su procedencia litogénica regional, con muy poca influencia antrópica. De manera similar, la fuente más probable de los hidrocarburos aromáticos policíclicos es la combustión de biomasa y emisiones de vehículos a gasolina. Su presencia no superó criterios de peligrosidad predicha por concentración química elevada. Por lo tanto, los sedimentos del sector oriental del saco del golfo de Cariaco poseen calidad ecológica alta o buena, donde no hubo evidencias de ocurrencia de efectos adversos, por lo tanto, no representan riesgos para los recursos biológicos, ni riesgos a la salud humana. Esto fue demostrado con los puntos finales negativos de las pruebas toxicológicas.[/p]

[p]Este conocimiento de la condición ambiental del saco del golfo de Cariaco permitirá identificar posibles eventos derivadas del acumulo de sustancias químicas naturales y antrópicas que puedan arriesgar la salud del ecosistema y poder administrar el desarrollo económico sostenible de las comunidades costeras aledañas. [/p][/sec][/xmlbody]

[ack][sectitle] [/sectitle]

## [p]AGRADECIMIENTO[/p]

[p][funding][award]La autora agradece al [fundsrc]Instituto de Investigaciones de Biomedicina y Ciencias Aplicadas (IIBCA-UDO), al Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV-UDO, a los Departamentos de Química de la Universidad de Oriente (UDO) y Universidad Central de Venezuela (UCV)[/fundsrc][/award] por el apoyo brindado para la realización de este estudio, y a los evaluadores de esta prestigiosa revista por la acuciosa revisión del trabajo[/funding][/p][/ack].

[refs][sectitle]BIBLIOGRAFÍA[/sectitle]

[ref id="r1" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Ahmad[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Mushrifah[/surname], [fname]I.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Shuhaimi-Otham[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20090000" specyear="2009"]2009[/date]). [arttitle]Water quality and heavy metal concentrations in sediment of Sungai Kelatan, Kelatan, Malaysia: A baseline study.[/arttitle] [source]Sains Malays[/source], [volid]38[/volid]([issueno]4[/issueno]), [pages]435-442[/pages].[/ref]

[ref id="r2" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Amador-Muñoz[/surname], [fname]O.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Villalobos-Pietrini[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Agapito-Nadales[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Munive-Colín[/surname], [fname]Z.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Hernández-Mena[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Guzmán-Rincón[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [arttitle]Solvent extracted organic matter and polycyclic aromatic hydrocarbons distributed in size-segregated airborne particles in a zone of México City: seasonal behaviour and human exposure. [/arttitle][source]Atmos. Environ.[/source], [volid]44[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]122-130[/pages]. [/ref]

[ref id="r3" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Araujo[/surname], [fname]P. A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Shimizu[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Borher[/surname], [fname]M. B.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Jardim[/surname], [fname]W.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20060000" specyear="2006"]2006[/date]). [arttitle]Avaliação da qualidade de sedimentos. [/arttitle]En [authors role="nd"][pauthor][fname]P. A.[/fname] [surname]Zagatto[/surname][/pauthor] & [pauthor][fname]E.[/fname] [surname]Bertorelli[/surname][/pauthor][/authors] (Eds.), [source]Ecotoxicologia aquática [/source](pp. [pages]293-326[/pages]). [publoc]Brasil.[/publoc]: [pubname]RiMa Editora[/pubname].[/ref]

[ref id="r4" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Arauzo[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Rivera[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Valladolid[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Noreña[/surname], [fname]C.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Cedenilla[/surname], [fname]O.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20030000" specyear="2003"]2003[/date]). [arttitle]Contaminación por cromo en el agua intersticial, en el agua del cauce y en los sedimentos del río Jarama.[/arttitle] [source]Limnetica[/source], [volid]22[/volid]([issueno]3-4[/issueno]), [pages]87-100[/pages].[/ref]

[ref id="r5" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Banjoo[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Nelson[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20050000" specyear="2005"]2005[/date]). [arttitle]Improved ultrasonic extraction procedure for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments. [/arttitle][source]J. Chromatogr. A.[/source], [volid]1066 [/volid]([issueno]1-2[/issueno]), [pages]9-18[/pages].[/ref]

[ref id="r6" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Belzunce-Segarra[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Prego[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Wilson[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Bacon[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Santos-Echeandía[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20080000" specyear="2008"]2008[/date]). [arttitle]Metal speciation in surface sediments of the Vigo Ria (NW Iberian Peninsula). [/arttitle][source]Sci. Mar.[/source], [volid]72[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]119-126[/pages].[/ref]

[ref id="r7" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Bouyoucos[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19620000" specyear="1962"]1962[/date]). [arttitle]Hydrometer method improved for making particle size analyses in soils.[/arttitle] [source]Agronomy J.[/source], [volid]544[/volid], [pages]464-465[/pages].[/ref]

[ref id="r8" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Botté[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Freije[/surname], [fname]H.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Marcovecchio[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20070000" specyear="2007"]2007[/date]). [arttitle]Dissolved heavy metal (Cd, Pb, Cr, Ni) concentrations in surface water an porewater from Bahía Blanca estuary tidal flats. [/arttitle][source]Bull. Environ. Contam. Tox.[/source], [volid]79[/volid]([issueno]4[/issueno]), [pages]415-421[/pages].[/ref]

[ref id="r9" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Buchman[/surname], [fname]M. F.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20080000" specyear="2008"]2008[/date]). [source]NOOA Screening Quick Reference Tables. [/source][url]https://response.restoration.noaa.gov/sites/default/files/SQuiRTs.pdf[/url][/ref]

[ref id="r10" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Caraballo[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19820000" specyear="1982"]1982[/date]). [arttitle]El golfo de Cariaco. Parte II. Los sedimentos superficiales y su distribución por el fondo. Fuente de sedimentos. Análisis mineralógico. [/arttitle][source]Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela[/source], [volid]21[/volid]([issueno]1-2[/issueno]), [pages]37-65[/pages].[/ref]

[ref id="r11" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Carballo[/surname], [fname]H. O.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Arencibia[/surname], [fname]C. G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Concepción[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Isla[/surname], [fname]M. M.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [arttitle]Los bioensayos de toxicidad en sedimentos marinos. [/arttitle][source]RETEL[/source], [volid]32[/volid], [pages]33-69[/pages].[/ref]

[ref id="r12" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Chapman[/surname], [fname]P. M.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19960000" specyear="1996"]1996[/date]). [arttitle]Presentation and interpretation of Sediment Quality Triad data. [/arttitle][source]Ecotoxicology[/source], [volid]5[/volid], [pages]327-394[/pages].[/ref]

[ref id="r13" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Doughtie[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Ranga[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19840000" specyear="1984"]1984[/date]). [arttitle]Histopathological and ultrastructural changes in the antennal gland, midgut, hepatopancreas and gill of grass shrimp following exposure to hexavalent chromium. [/arttitle][source]Invertebr. Path.[/source], [volid]43[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]89-108[/pages].[/ref]

[ref id="r14" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Ferráz-Reyes[/surname], [fname]E.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19870000" specyear="1987"]1987[/date]). [arttitle]Productividad primaria del Golfo de Cariaco[/arttitle]. [source]Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela, Univ. Oriente[/source], [volid]26[/volid] ([issueno]1-2[/issueno]), [pages]97-110[/pages].[/ref]

[ref id="r15" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Ferrer[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Andrade[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Asteasuain[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Marcovecchio[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20060000" specyear="2006"]2006[/date]). [arttitle]Acute toxicities of four metals on the early life stages of the crab Chasmagnathus granulata from Bahia Blanca estuary, Argentina.[/arttitle] [source]Ecotox. Environ. Saf.[/source], [volid]65[/volid]([issueno]2[/issueno]), [pages]209-217[/pages].[/ref]

[ref id="r16" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Fuentes[/surname], [fname]M. V.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [source]Evaluación de la calidad de los sedimentos superficiales del saco del golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela.[/source] [moreinfo](Tesis de doctorado no publicada)[/moreinfo]. [pubname]Universidad de Oriente[/pubname], [publoc]Venezuela[/publoc].[/ref]

[ref id="r17" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Fuentes[/surname], [fname]M. V.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Rojas[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Díaz[/surname] [fname]A.[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Martínez[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [arttitle]Distribución de metales pesados en los sedimentos superficiales del saco del golfo de Cariaco, Sucre, Venezuela. [/arttitle][source]Rev. Biol. Trop.[/source], [volid]58[/volid](Suppl. [issueno]3[/issueno]), [pages]129-140[/pages].[/ref]

[ref id="r18" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Fuentes[/surname], [fname]M. V.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Daoukdouk[/surname] [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Rojas[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Escalona[/surname] [fname]A.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Ramírez[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20120000" specyear="2012"]2012[/date]). [arttitle]Presencia y fuentes de hidrocarburos policíclicos aromáticos en los sedimentos superficiales del Saco del Golfo de Cariaco.[/arttitle] [source]Interciencia[/source], [volid]37[/volid]([issueno]2[/issueno]), [pages]99-106[/pages].[/ref]

[ref id="r19" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Fuentes-Hernández[/surname], [fname]M. V.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Sanguinetti-Gamboa[/surname], [fname]O. A.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Rojas-Astudillo. [/surname][fname]L. L.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20190000" specyear="2019"]2019[/date]). [arttitle]Evaluación del riesgo ambiental de metales pesados en los sedimentos superficiales del saco del golfo de Cariaco.[/arttitle] [source]Rev. Int. Contam. Ambie.[/source], [volid]31[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]101-114[/pages].[/ref]

[ref id="r20" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]García-Rico[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Soto[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Jara[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Gómez[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20040000" specyear="2004"]2004[/date]). [arttitle]Fracciones geoquímicas de Cd, Cu y Pb en sedimentos costeros superficiales de zonas ostrícolas del Estado de Sonora, México.[/arttitle] [source]Rev. Intern. Contam. Ambient.[/source], [volid]20[/volid]([issueno]4[/issueno]), [pages]159-167[/pages].[/ref]

[ref id="r21" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Gaudette[/surname], [fname]H.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Flight[/surname], [fname]W.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Toner[/surname], [fname]L[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Folger[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19740000" specyear="1974"]1974[/date]). [arttitle]An inexpensive titration method for the determination of organic carbon in recent sediments.[/arttitle] [source]J. Sed. Petrol.[/source], [volid]44[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]249-253[/pages].[/ref]

[ref id="r22" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Gutiérrez[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20120000" specyear="2012"]2012[/date]). [arttitle]La variación y su significado.[/arttitle] [source]Rev. Universidad Eafit[/source], [volid]32[/volid]([issueno]101[/issueno]), [pages]87-96[/pages].[/ref]

[ref id="r23" reftype="book"][authors role="nd"][cauthor]INE. Instituto Nacional de Estadísticas. [/cauthor][/authors]([date dateiso="20140000" specyear="2014"]2014[/date]). [source]XIV Censo de Población y Vivienda. Resultados por entidad federal y municipio.[/source] [publoc]Caracas, Venezuela[/publoc].: [pubname]Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela. [/pubname][url]http:// www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/Censo de Población y Vivienda/pdf/sucre.pdf[/url].[/ref]

[ref id="r24" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Key[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Boyle[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Jaspars[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20020000" specyear="2002"]2002[/date]). [arttitle]Novel activities of saliva from the octopus Eledone cirrhosa (Molusca, Cephalopoda)[/arttitle]. [source]Toxicon[/source], [volid]40[/volid]([issueno]6[/issueno]), [pages]677-683[/pages].[/ref]

[ref id="r25" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Khaled[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Abdel-Halim[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]El-Sherif[/surname], [fname]Z.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Mohamed[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20170000" specyear="2017"]2017[/date]). [arttitle]Health risk assessment of some heavy metals in water and sedimental at Marsa-Matrouh, Mediterranean Sea, Egypt.[/arttitle] [source]J. Environ. Prot.[/source], [volid]8[/volid], [pages]74-97[/pages].[/ref]

[ref id="r26" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Kim[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Lee[/surname], [fname]D[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Shim[/surname], [fname]W.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Yim[/surname], [fname]U.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Shing[/surname], [fname]Y.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20090000" specyear="2009"]2009[/date]). [arttitle]Interrelationship of pyrogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) contamination in different environmental media. [/arttitle] [source]Sensors[/source], [volid]9[/volid]([issueno]12[/issueno]), [pages]9582-9602[/pages].[/ref]

[ref id="r27" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Krupadam[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Smith[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Wate[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20060000" specyear="2006"]2006[/date]). [arttitle]Geochemical fractionation of heavy metals in sediments of Tapi estuary.[/arttitle] [source]Geoch. J.[/source], [volid]40[/volid]([issueno]5[/issueno]), [pages]513-522[/pages].[/ref]

[ref id="r28" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Long[/surname], [fname]E. R.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Morgan[/surname], [fname]L. G.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19900000" specyear="1990"]1990[/date]). [source]The potential for biological effects of sediment-sorbed contaminants tested in the National and Trends Program. [/source][publoc]EE. UU[/publoc].: [pubname]National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA)[/pubname]. [/ref]

[ref id="r29" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Long[/surname], [fname]E. R.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Dutch[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Aasen[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Welch[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Hameedi[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Magoon[/surname], [fname]S….[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Anderson[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20020000" specyear="2002"]2002[/date]). [source]Sediment quality in Pudget Sound Year 3-Sourthern Puget Sound.[/source] [publoc]EE. UU.[/publoc]: [pubname]National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA)[/pubname].[/ref]

[ref id="r30" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]MacDonald[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]MacDonald[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]O’Brien[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Gobeil[/surname], [fname]C.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="19910000" specyear="1991"]1991[/date]). [arttitle]Accumulation of heavy metals (Pb, Zn, Cu, Pb), carbon and nitrogen in sediments from strait of Georgia, B. C. Canada.[/arttitle] [source]Mar. Chem.[/source], [volid]34[/volid]([issueno]1-2[/issueno]), [pages]109-135[/pages]. [/ref]

[ref id="r31" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Mahugija[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Ahmed[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Makame[/surname], [fname]Y.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20170000" specyear="2017"]2017[/date]). [arttitle]Polyciclic aromatic hydrocarbons (PAHs) contamination in coastal mangrove ecosystems of the Zanzibar archipielago. [/arttitle][source]WIO J. Mar. Sci.[/source], [volid]16[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]25-34[/pages].[/ref]

[ref id="r32" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Man[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Zheng[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Leung[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Lam[/surname], [fname]P.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Hon-Wah[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Yen[/surname], [fname]F.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20040000" specyear="2004"]2004[/date]). [arttitle]Distribution and behavior of trace metals in the sediment and porewater of a tropical coastal wetland.[/arttitle] [source]Sci. Tot. Environ.[/source], [volid]32[/volid]([issueno]7[/issueno]), [pages]295-314[/pages].[/ref]

[ref id="r33" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Márquez[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Bonilla[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Martínez[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Aguilera[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]González[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20050000" specyear="2005"]2005[/date]). [arttitle]Estudio geoquímico de los sedimentos superficiales del litoral nororiental del golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. [/arttitle][source]Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela . Univ. Oriente[/source], [volid]44[/volid]([issueno]2[/issueno]), [pages]89-103[/pages]. [/ref]

[ref id="r34" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Martínez[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20020000" specyear="2002"]2002[/date]). [arttitle]Metales pesados en los sedimentos superficiales del golfo de Cariaco, Venezuela. [/arttitle][source]Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela[/source], [volid]41[/volid]([issueno]1-2[/issueno]), [pages]83-96[/pages].[/ref]

[ref id="r35" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Martínez[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20160000" specyear="2016"]2016[/date]). [source]Calidad Ambiental de los sedimentos recientes del golfo de Cariaco. [/source][moreinfo]Trabajo de ascenso no publicado[/moreinfo], [pubname]Universidad de Oriente[/pubname], [publoc]Venezuela[/publoc]. [/ref]

[ref id="r36" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Men[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]He[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Tan[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Lin[/surname], [fname]C.[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Quan[/surname], [fname]X.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20090000" specyear="2009"]2009[/date]). [arttitle]Distributions of polycyclic hydrocarbons in the Daliao river estuary of Liaodong, Bohai Sea (China).[/arttitle] [source]Mar. Poll. Bull.[/source], [volid]58[/volid]([issueno]6[/issueno]), [pages]818-826[/pages].[/ref]

[ref id="r37" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Nayar[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Goh[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Chou[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20040000" specyear="2004"]2004[/date]). [arttitle]Environmental impact of heavy metals from dredged and resuspended sediments on phytoplankton and bacteria assessed in situ mesocosms.[/arttitle] [source]Ecotoxicol. Environ. Safe[/source]., [volid]59[/volid]([issueno]3[/issueno]), [pages]349-369[/pages].[/ref]

[ref id="r38" reftype="book"][authors role="nd"][cauthor]NOOA. National Oceanic and Atmospheric Administration[/cauthor].[/authors] ([date dateiso="20190000" specyear="2019"]2019[/date]). [source]Screening Quick Reference Tables.[/source] [publoc]EE. UU.[/publoc]: [pubname]Office of Response and Restoration Division, National Oceanic and Atmospheric Administration[/pubname]. [/ref]

[ref id="r39" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]O’Connor[/surname], [fname]T. P.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Paul[/surname], [fname]J. F.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20040000" specyear="2004"]2004[/date]). [arttitle]The Sediment Quality Guideline, ERL, is not a chemical concentration at the threshold of sediment toxicity. [/arttitle][source]Mar. Poll. Bull.[/source], [volid]49[/volid]([issueno]5-6[/issueno]), [pages]383-385[/pages].[/ref]

[ref id="r40" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Primo[/surname], [fname]E.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Carrasco[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19730000" specyear="1973"]1973[/date]). [source]Química Agrícola I. Suelos y fertilizantes.[/source] [publoc]España[/publoc].: [pubname]Editorial Alhambra, S. A[/pubname]. [/ref]

[ref id="r41" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Quintero[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Terejova[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Vincent G.[/surname], [fname]Padrón A.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Bonilla[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20020000" specyear="2002"]2002[/date]). [arttitle]Las corrientes marinas en el golfo de Cariaco, Venezuela. [/arttitle][source]Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela, Univ. Oriente[/source], [volid]48[/volid]([issueno]2[/issueno]), [pages]109-119[/pages].[/ref]

[ref id="r42" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Quintero[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Terejova[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Bonilla[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20050000" specyear="2005"]2005[/date]). [arttitle]Morfología costera del golfo de Cariaco, Venezuela.[/arttitle] [source]Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela, Univ. Oriente[/source], [volid]44[/volid]([issueno]2[/issueno]), [pages]133-143[/pages].[/ref]

[ref id="r43" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Quintero[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Caraballo[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Bonilla[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Terejova[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Rivadula[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20060000" specyear="2006"]2006[/date]). [arttitle]Sedimentos marino-costeros del golfo de Cariaco, Venezuela.[/arttitle] [source]Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela, Univ. Oriente[/source], [volid]45[/volid]([issueno]2[/issueno]), [pages]127-139[/pages].[/ref]

[ref id="r44" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Rojas[/surname], [fname]L.[/fname][/pauthor], [pauthor][surname]Chang-Yen[/surname], [fname]I.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Bekele[/surname], [fname]I.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20050000" specyear="2005"]2005[/date]). [arttitle]Heavy metals in sediments, mussels and oysters from Trinidad and Venezuela.[/arttitle] [source]Rev. Biol. Trop.[/source], [volid]53[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]33-40[/pages].[/ref]

[ref id="r45" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Rubio[/surname], [fname]B.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Nombelas[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Vilas[/surname], [fname]F.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Alejo[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]García-Gil[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]García-Gil[/surname], [fname]E.[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Pazos[/surname], [fname]O.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19950000" specyear="1995"]1995[/date]). [arttitle]Distribución de metales pesados en sedimentos actuales de la parte interna de la ría de Pontevedra. [/arttitle][source]Thalassas[/source], [volid]11[/volid], [pages]35-45[/pages].[/ref]

[ref id="r46" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Sakari[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20120000" specyear="2012"]2012[/date]). [arttitle]Depositional history of polycyclic aromatic hydrocarbons: reconstruction of petroleum pollution records in Peninsular Malaysia[/arttitle]. In [authors role="ed"][pauthor][fname]T.[/fname] [surname]Puzym[/surname][/pauthor] & [pauthor][fname]A.[/fname] [surname]Mostrag[/surname][/pauthor][/authors] (Eds.), [source]Organic pollutants ten years after Stockholm Convention-environmental and analytical update [/source](pp. [pages]135-165[/pages]), [publoc]UK[/publoc].: [pubname]Intech Open Access Publisher[/pubname].[/ref]

[ref id="r47" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Salazar[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19910000" specyear="1991"]1991[/date]). [source]Contaminación marina.[/source] [publoc]México.[/publoc]: [pubname]Fondo de Publicaciones y Ediciones del Centro de Investigaciones de Quintana Roo.[/pubname] [/ref]

[ref id="r48" reftype="book"][authors role="nd"][cauthor]SCFI. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial[/cauthor].[/authors] ([date dateiso="19950000" specyear="1995"]1995[/date]). [moreinfo](NMX-AA-110-SCFI-1995)[/moreinfo].  [source]Análisis de agua. Evaluación de toxicidad aguda con Artemia franciscana Kellogg (Crustacea - Anostraca)-Método de prueba.[/source] [publoc]México.[/publoc]: [pubname]Dirección General de Normas[/pubname]. [/ref]

[ref id="r49" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Shepard[/surname], [fname]F.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="19540000" specyear="1954"]1954[/date]). [arttitle]Nomenclature based on sand-silt-clay ratio. [/arttitle][source]J. Sed. Petrol.[/source] [volid]24[/volid], [pages]151-158[/pages]. [url]https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1966.tb01598.x[/url][/ref]

[ref id="r50" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Simpson[/surname], [fname]S.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Batley[/surname], [fname]G.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Chariton[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Stauber[/surname], [fname]J.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]King[/surname], [fname]C.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Chapman[/surname], [fname]J[/fname][/pauthor]; & [pauthor][surname]Maher[/surname], [fname]W.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20050000" specyear="2005"]2005[/date]). [source]Handbook for sediment quality assessment[/source]. [publoc]Australia[/publoc]: [pubname]CSIRO[/pubname].[/ref]

[ref id="r51" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Swarnalatha[/surname], [fname]K.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Nair[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor] [/authors]([date dateiso="20170000" specyear="2017"]2017[/date]). [arttitle]Assessment of sediment quality of a tropical lake using sediment quality standards. [/arttitle][source]Lakes & Reservoirs[/source], [volid]22[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]65-73[/pages].[/ref]

[ref id="r52" reftype=“journal"][authors role="nd"][pauthor][surname]Terrado[/surname], [fname]M.[/fname][/pauthor]; [pauthor][surname]Barceló[/surname], [fname]D.[/fname][/pauthor] & [pauthor][surname]Tauler[/surname], [fname]R.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20100000" specyear="2010"]2010[/date]). [arttitle]Multivariate curve resolution of organic pollution patterns in Ebro River surface water-groundwater-sediment-soils system. [/arttitle][source]Anal. Chim. Acta[/source], [volid]657[/volid]([issueno]1[/issueno]), [pages]19-27[/pages]. [/ref]

[ref id="r53" reftype="book"][authors role="nd"][pauthor][surname]Velásquez[/surname], [fname]A.[/fname][/pauthor][/authors] ([date dateiso="20050000" specyear="2005"]2005[/date]). [source]Distribución y comportamiento de los metales pesados Cd, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn, Co, Cr y Pb en los sedimentos superficiales del sector oriental del golfo de Cariaco. Estado Sucre.[/source] [moreinfo](Tesis Pregrado no publicada).[/moreinfo] [publoc]Universidad de Oriente[/publoc], [pubname]Venezuela[/pubname][/ref][/refs].[/doc]